MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto:                	Ampliação da USF Conceição Thibes do Canto

Vigilância Epidemiológica – CNES 2064294

Proprietário:	  	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

CNPJ 46.634.291/0001-70

Local:                          Rua Maria Rocha Machado s/n° Bairro Tupy-  Itapetininga, S.P.

Área do Terreno:     					255,48 m²

Área da Construção Existente:    	 	 	142,81 m²

Área intervenção:				           12,13 m²

Área Total: 						154,94 m²

Área Livre (39,35%):					100,54 m²

Responsável técnico pelo Projeto:		ARQ. Luciana Castello Branco Ayres Nalesso							C.A.U. A25464-9

Responsável Técnico pelo Projeto :                   ARQ. José Antonio Gomes Heleno

C.A.U. A17141-7

ÁREA de INTERVENÇÃO

FUNDAÇÃO:     Em valas de 30cm de profundidade, serão concretadas vigas baldrames sobre

blocos de concreto armado apoiada nas estacas manuais de 4,0m de profundidade e diâmetro de 25cm. A fundação será impermeabilizada para suporte da alvenaria.

ALVENARIA: 	Bloco de concreto espessura de 14 cm nas paredes externas e internas.

FORRO:	O Forro será de PVC branco.

PISO: 		O contrapiso será de concreto com vedacit, revestido com piso cerâmico, tipo PI-5.

PAREDES: 	O Revestimento de chapisco, emboço e reboco com pintura a base  de látex nas paredes internas e externas. As áreas de WC, esterilização e expurgo serão revestidas de azulejo nas paredes.

ESQUADRIAS:	As portas e batentes internos serão de madeira. Os vidros serão lisos, transparentes com 4mm de espessura. Todas as esquadrias externas serão de alumínio em cor branca.

COBERTURA: Telha cerâmica sobre estrutura de madeira, inclinações de 30%.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:   A rede de água fria, será executada  com tubulação de  P.V.C.  soldável,    ligada ao

reservatório existente, com registro independente para cada ramal. A rede de esgoto

será ligada à caixa de inspeção com tubulação de P.V.C. de 100mm. Ligada à rede

municipal de esgoto.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Será embutida com  tubulação de P.V.C. rígido, no teto e    paredes, com

caixa de distribuição independente com disjuntores 15 A. Fiação embutida em       eletrodutos com alimentação em 220V, trifásica, de acordo com os padrões da empresa concessionária local. Instalação telefônica com eletrodutos e pontos de tomada independentes da rede elétrica .

PINTURA: Será em látex acrílico 2 demãos sobre selador nas paredes externas e látex PVA 3 demãos sobre massa corrida e selador nas paredes internas. As portas e batentes de madeira serão lixadas, emassadas e pintadas com tinta acrílica 2 demãos

LIMPEZA FINAL : Toda a construção deverá ser entregue com os pisos, paredes, vidros, esquadrias, forros e coberturas livres de sujeiras e restos de obra. Os entulhos deverão ser removidos do canteiro de obras.

SEGURANÇA: Os tapumes deverão ser mantidos ate o final da obra, os funcionários deverão utilizar E.P.Is durante todo o expediente de trabalho.

RESUMO DAS INTERVENÇÕES:

AMBIENTE                                          INTERVENÇÃO

CIRCULAÇÃO:

A demolir:

Paredes de alvenaria (4,50 m²) para acesso aos novos ambientes.

A construir:

Parede de alvenaria (4,50 m²).

Colocação de piso cerâmico (4,57 m²).

Colocação de forro pvc (4,57m²)

Parede de alvenaria Chapisco, emboço e reboco nas paredes internas.

ENFERMAGEM:

A construir:

Colocação de uma pia de louça.

ESTERILIZAÇÃO E EXPURGO (ANTIGO W.C. E DML):

A demolir:

Abertura de alvenaria  para colocação de janelas (2,34 m²).

Retirada de azulejos existentes (32,90m²)

A construir:

Parede alvenaria (5,07 m²) .

Parede de alvenaria Chapisco, emboço e revestimento em azulejo.

Colocação de uma porta P3 (1,47m²).

Piso cerâmico (3,75 m²).

Colocação de Janela J2 (2,34 m²) .

Azulejo (32,90m²)

Colocação de 1 guichê

Forro de PVC (3,75m²)

Colocação de 2 pias com bancada

A Reaproveitar:

Janela J2 (0,96 m²) .

VACINA:

A construir:

Levantar alvenaria (18,67 m²).

Parede de alvenaria Chapisco, emboço e reboco nas paredes internas.

Revestimento de azulejo até o teto (18,67 m²).

Colocação de piso cerâmico (6,45 m²).

Colocação de forro de PVC (6,45m²)

Colocação  de uma janela  J1 (1,56m²).

Colocação de uma porta  P1(1,68m²).

Colocação de  1 pia com bancada.

COBERTURA:

A construir:

Telha cerâmica sobre estrutura de madeira com inclinação de 30%. (16,96m²)

Calha

Platibanda

ÁREA EXTERNA:

A construir:

Abrigo para lixo (4,46m²)

CURATIVO (ANTIGA VACINA):

Sem nenhuma alteração, só mudará o nome do ambiente

COZINHA:

A demolir:

Demolição de parte da parede para colocação de porta (reutilizada) 1,68m².

A construir:

Parede de alvenaria Chapisco, emboço e reboco nas paredes internas (1,68m²)

A reutilizar:

Porta P1 (1,68m²)

PARAMENTAÇÃO:

A demolir:

Retirar 1 tanque.

A construir:

Parede de alvenaria Chapisco, emboço e reboco nas paredes internas (8,10m²)

Piso a executar (1,80m²)

Forro de PVC (1,80m²)

ÁREA DE SERVIÇO:

A construir:

Instalação de 1 tanque.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO:

A construir:

Instalação de um lavatório.

CONSULTÓRIO:

A construir:

instalação de um lavatório.

Responsável Técnico pelo Projeto :                                               José Antonio Gomes Heleno

C.A.U. A17141-7

Responsável Técnico pelo Projeto :                                         Luciana Castello Branco Ayres Nalesso

C.A.U. A25464-9

Proprietário:                                                                                _________________________________

Prefeitura do Município de Itapetininga

CNPJ 46.634.291/0001-70