MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto:                	Reforma e Ampliação da UBS Dr. Tsuyoshi Honma

CNES 2044102

Proprietário:	  	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

CNPJ 46.634.291/0001-70

Local:                          Rua Esaú Isaac, 350, Jardim Mesquita-  Itapetininga, S.P.

Área Total:                                    	819,94 m2

Área Terreno:    	 	      2227,59 m2

Intervenção:			             66,06 m2

Responsável técnico e

Autor do Projeto:		ARQ. Luciana Castello Branco Ayres Nalesso	C.A.U. A25464-9

ARQ Jose Antonio Gomes Heleno   C.A.U. 17141-7

ÁREA A AMPLIAR

FUNDAÇÃO: Em valas de 30cm de profundidade, serão concretadas vigas baldrames sobre blocos de concreto armado apoiada nas estacas manuais de 4,0m de profundidade e diâmetro de 25cm. A fundação será impermeabilizada para suporte da alvenaria.

ALVENARIA: 	Tijolo cerâmico 10X20X30cm, espessura de 20 cm nas paredes externas e internas.

FORRO:	O Forro será de placas de gesso.

PISO: 		O contrapiso será de concreto com vedacit, revestido com piso cerâmico, tipo PI-5.

PAREDES: 	O Revestimento de chapisco, emboço e reboco com pintura a base  de látex nas paredes internas e acrilica nas externas.As áreas de sanitários serão revestidas de azulejo nas paredes altura 2m.

ESQUADRIAS:	As portas e batentes internos serão de madeira. Os vidros serão lisos, transparentes com 4mm de espessura. Todas as esquadrias externas serão de alumínio em cor branca.

COBERTURA :  Telha de barro sobre estrutura de madeira, inclinações de 30%.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: A rede de água fria, será executada  com tubulação de P.V.C.  soldável, ligada ao reservatório existente, com registro independente para cada ramal. A rede de esgoto  será ligada à caixa de inspeção com tubulação de P.V.C. de 100mm. Ligada à rede municipal de esgoto.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Será embutida com  tubulação de P.V.C. rígido, no teto e paredes, com caixa de distribuição independente com disjuntores 15 A. Fiação embutida em eletrodutos com alimentação em 220V, trifásica, de acordo com os padrões da empresa concessionária local. Instalação telefônica com eletrodutos e pontos de tomada independentes da rede elétrica.

PINTURA: Será em látex acrílico 2 demãos sobre selador nas paredes externas e látex PVA 3 demãos sobre massa corrida e selador nas paredes internas. As portas e batentes de madeira serão lixadas, emassadas e pintadas com tinta acrílica 2 demãos

LIMPEZA FINAL : Toda a construção deverá ser entregue com os pisos, paredes, vidros, esquadrias, forros e coberturas livres de sujeiras e restos de obra. Os entulhos deverão ser removidos do canteiro de obras.

SEGURANÇA: Os tapumes deverão ser mantidos ate o final da obra, os funcionários deverão utilizar E.P.Is durante todo o expediente de trabalho.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: será embutida a tubulação de P.V.C. rígido, no teto e paredes, com caixa de distribuição independente com disjuntores 15 A. Fiação embutida em eletrodutos com alimentação em 220V, trifásica.

RESUMO DAS INTERVENÇÕES:

AMBIENTE                                          INTERVENÇÃO

BANHEIRO MASCULINO:

A demolir:

Paredes de alvenaria.

Azulejos existentes

Remoção de vasos sanitarios, pias e mictorios existentes

A construir:

Parede de alvenaria

Colocação de piso cerâmico

Parede de alvenaria Chapisco, emboço e reboco nas paredes internas.

Azulejos meia barra h=2m

Colocação de vasos sanitarios, pias, mictorios

Divisoria em marmorite

Vaso sanitario e lavatorio acessiveis com barras

BANHEIRO FEMININO:

A construir:

Paredes de alvenaria

Azulejo no local das paredes novas

Abertura de porta e colocação de porta em local indicadonovassanitario acessiveis Jose Antonio Gomes Heleno   C.A.U. 17141-70000000000000000000000000000000.

Colocação de vasos sanitarios

Colocação de pias com bancadas

Colocação de divisórias em marmorite

PRÉ-CONSULTA:

A demolir:

Retirada de 1 janela

A construir:

Parede alvenaria

Parede de alvenaria Chapisco, emboço.

Colocação de uma porta

Piso cerâmico

Colocação de Janela

Forro de gesso

CONSULTORIO PEDIATRICO:

A construir:

Parede alvenaria

Parede de alvenaria Chapisco, emboço.

Colocação de uma porta

Piso cerâmico

Colocação de Janela

Forro de gesso

Colocação de  1 pia com bancada.

Colocação de uma porta

TROCADOR:

A construir:

Parede alvenaria

Parede de alvenaria Chapisco, emboço.

Colocação de  1 pia com bancada

Colocação de uma bancada

CIRCULAÇÃO:

A construir:

Parede alvenaria

Parede de alvenaria Chapisco, emboço.

Colocação de duas portas de aluminio 2fls de abrir

Piso cerâmico

Forro de gesso

VARANDA:

Pilares de concreto

Cobertura de madeira e telhas de barro – telha vâ

Piso ceramico.

PRÉ-CONSULTA:

A demolir:

Paredes de alvenaria

A construir:

Parede alvenaria

Parede de alvenaria Chapisco, emboço.

Colocação de uma porta

Piso cerâmico

VACINA:

A demolir:

Paredes de alvenaria

Remoção de uma pia com bancada

A construir:

Parede alvenaria

Parede de alvenaria Chapisco, emboço.

Azulejo

CORREDOR DOS CONSULTORIOS:

A demolir:

Divisórias de madeira

Remoção de uma porta de correr

A construir:

Parede alvenaria

Parede de alvenaria Chapisco, emboço.

Responsável Técnico pelo Projeto :                                           Luciana Castello Branco Ayres Nalesso

C.A.U. A25464-9

__________________________

Jose Antonio Gomes Heleno

C.A.U.A17141-7

Proprietário:                                                                                _________________________________

Prefeitura do Município de Itapetininga

CNPJ 46.634.291/0001-70