MEMORIAL DESCRITIVO

LOCAL: JARDIM MONTE SANTO, VILA CAROLINA E LIAGAÇÃO CAROLINA P/CAMBUI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO

1.   PROJETO BÁSICO (PROPOSTAS / BENEFÍCIOS):

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes, e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas para execução das obras.

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem ser realizadas em conformidade com as especificações do DER-SP, devendo obedecer às normas prescritas pela ABNT, aplicáveis, ou outras, especificas para cada caso, bem como devem ter seu fornecimento controlado tecnologicamente em conformidade com as normas da ABNT.

O presente escopo tem por objetivo a pavimentação das vila citadas

2.   DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.01.   ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA:

Escavação mecanizada até a profundidade de 15 cm para compactação do sub-leito e troca do material existente por sub-base e base de bgtc 2% cimento

2.02.   MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO, MÍNIMO 95% PROCTOR NORMAL:

Preparo do Leito e Melhoria do Sub-leito: Os serviços consistem na execução, sobre a superfície resultante dos serviços de terraplenagem, de todas as operações necessárias à obtenção da superfície definida nos alinhamentos, perfis e seções transversais do projeto. Com exigência do grau especificado de compactação na profundidade de 15 cm. A medição dos serviços será efetuada em metros quadrados, com base nas medidas contidas no projeto e confirmada pela Fiscalização.

2.03.   SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA:

Sub-base ou base de BGTC COM 2% CIMENTO compreendendo escavação do solo, materiais, mão-de-obra, equipamentos, transporte e execução, por m³ de camada acabada. A medição dos serviços será efetuada em metros cúbicos, com base nas médidas contidas no projeto e confirmada pela Fiscalização.

2.04. IMPRIMAÇÃO

Após a execução da base de BGTC COM 2% DE CIMENTO será aplicado imprimação betuminoza impermeabilizante ( cm 30) e antes da aplicação de CBUQ será aplicado  imprimação ligante

2.05.  CONCRETO BETUMINOZO USINADO A QUENTE

Será aplicado c.b.u.q  ,faixa  “C’ conforme  especificações  DER  com espessura de 3,0 cm compactado .

Itapetininga, 24 de  MAIO   de 2016